### Sanierungsuntersuchung – Art und Umfang der Leistungen

### 1	Allgemeine Anforderungen

STANDORTSPEZIFISCHEN TEXT EINFÜGEN

Für den Standort NAME soll eine Sanierungsuntersuchung durchgeführt werden.

Grundlage für die Bearbeitung sind die Ergebnisse der Detailuntersuchung einschließlich der auf dieser Stufe behördlich bestätigten vorläufigen Sanierungsziele/ -zielwerte.

Das/Die bestätigte(n) vorläufige(n) Sanierungsziel(e) ist/sind für den Standort:

STANDORTSPEZIFISCHEN TEXT EINFÜGEN

Die Bearbeitung der Sanierungsuntersuchung (SU) erfordert Abstimmungsgespräche mit dem AG/FG, der zuständigen Bodenschutzbehörde unter Einbeziehung des vom SMUL beauftragten Projektcontrollers. Diese Termine dienen der fachgerechten Bearbeitung der Sanierungsuntersuchung (einschließlich der Absicherung einer fachgerechten Aufgabenstellung) und werden nachfolgend nicht explizit hervorgehoben, sondern in ihrer Notwendigkeit vorausgesetzt. Sie sind bei der Honorarermittlung zu berücksichtigen und in das Honorarangebot einzukalkulieren.

Die Sanierungsuntersuchung gliedert sich in folgende Leistungsteile, welche jeweils mit einem Gutachten abzuschließen sind:

Teil I: 	Grundlagenermittlung

Teil II: 	Ergänzende Standortuntersuchungen (optional)

Teil III: 	Sanierungsuntersuchung mit Sanierungsvorschlag

Teil IV: 	Sanierungskonzept

Es ist zu berücksichtigen, dass erst nach Bestätigung des jeweiligen Gutachtens durch die Ordnungsbehörde und den PC die Sanierungsuntersuchung mit dem nächsten Leistungsteil fortzuführen ist. In diesem Zusammenhang bestehende Anregungen und Bedenken der Ordnungsbehörde bzw. des PC sind bei einer Überarbeitung zu berücksichtigen.

Nachfolgend werden die Arbeitsschritte für die Durchführung der verschiedenen Leistungsteile einer SU erläutert. Für die Erarbeitung des Angebotes und die Bearbeitung ist das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) mit -verordnung (BBodSchV) sowie der Inhalt des Handbuches zur Altlastenbehandlung, Teil 8 Sanierungsuntersuchung des Freistaates Sachsen als verbindliche Grundlage heranzuziehen.

### 2	Arbeitsschritte

### 2.1 	Sanierungsuntersuchung Teil I

### Arbeitsschritt 1: Grundlagenermittlung

- Bestandsaufnahme und Auswertung der bestehenden Unterlagen (lt. beiliegendem Unterlagenverzeichnis) einschließlich Einholung von Informationen bei der zuständigen Ordnungsbehörde (Landratsamt/ Stadtumweltamt), Übernahme von bestehenden SALKA- Daten (bzw. die Freischaltung des entsprechenden Datensatzes im Internet) und Absprachen zu den zu bearbeitenden Teilflächen

- Erarbeitung eines Termin- und Ablaufplans sowie dessen Abstimmung und Festlegung mit dem Auftraggeber

- Ermittlung der am Projekt fachlich zu Beteiligenden (einschließlich zuständige Behörden), Abstimmung mit dem Auftraggeber und Festlegung der Zuständigkeiten

- Ortsbegehungen zur Ermittlung der gegenwärtigen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet und protokollarische und fotografische Dokumentation

- Aufzeigen von Informationsdefiziten z. B. bei unzureichender Festlegung der vorläufigen Sanierungsziele und Darstellung ggf. bestehender Kenntnisdefizite und Risikobewertung dieser Defizite bei Nichtbehebung (Umgang mit „Nichtwissen“)

- Planung der nachfolgenden Arbeitsschritte und Konkretisierung des Bearbeitungskonzeptes, schriftliche Darstellung und Begründung ggf. notwendiger verfahrensspezifischer Untersuchungen zur Vorauswahl geeigneter Sanierungstechniken/ -ver-fahren oder ggf. notwendiger Untersuchungen zur Abgrenzung der Schadstoffausbreitung in den kontaminierten Medien nach Art und Ausmaß, ggf. Festlegung von Sanierungszonen

- Dokumentation der Ergebnisse und Erarbeitung als Gutachten zur Sanierungsuntersuchung – Teil I Grundlagenermittlung

- optionale Tätigkeiten:

  - ggf. Aufstellen eines Untersuchungsprogramms für ergänzende Standortunter-suchungen einschließlich anhand von Marktpreisen belastbare Schätzung der Kosten

  - ggf. Erarbeitung von Leistungsbeschreibungen und Leistungsverzeichnissen für erforderliche Vergaben (z. B. VOB-, VOL) und fachgutachterliche Leistungen der ergänzende Standortuntersuchungen und Unterstützung des AG bei den Vergaben

### 2.2 	Sanierungsuntersuchung Teil II

### Arbeitsschritt 2: Ergänzende Standortuntersuchungen (optional)

- Durchführung bzw. gutachterliche Begleitung ergänzender Standortuntersuchungen

- Auswertung der Untersuchungsergebnisse inkl. Überprüfung auf neue Sachverhalte zum Gefahrenbestand zur Vorbereitung einer behördliche Entscheidung über erneute DU-Relevanz oder Fortführung SU mit ggf. modifizierten Sanierungszielen/ -werten

- Darstellung ggf. weiterhin bestehender Kenntnisdefizite und Risikobewertung dieser Defizite bei Nichtbehebung (Umgang mit „Nichtwissen“)

- Dokumentation in einem Gutachten zur Sanierungsuntersuchung – Teil II Ergänzende Standortuntersuchungen

- einschließlich Abstimmung der Ergebnisse

Die Durchführung ergänzender Standortuntersuchungen kann ggf. auch zu einem späteren Zeitpunkt der Bearbeitung der Sanierungsuntersuchung erforderlich werden.

### 2.3 	Sanierungsuntersuchung Teil III

### Arbeitsschritt 3: Einteilung in Sanierungszonen

- Überprüfung der Möglichkeiten der Aufteilung in einzelne Sanierungszonen, Begründung des Vorschlages für die Einteilung in Sanierungszonen (Darstellung mit Angabe relevanter Flächen und Massen, Lageplan und Profilschnitte), Abstimmung der Aufteilung der Sanierungszonen mit dem Auftraggeber und anderen fachlich Beteiligten sowie Überarbeitung nach Anregungen und Bedenken

Bei Einteilung in Sanierungszonen erfolgt die Bearbeitung der weiteren Arbeitsschritte je Sanierungszone.

### Arbeitsschritt 4: Vorauswahl grundsätzlich geeigneter Sanierungsvarianten

- Festlegung von Auswahlkriterien für verfügbare Sanierungstechniken/ -verfahren

- Durchführung einer Vorauswahl zu Sanierungstechniken/ -verfahren

- Bewertung der als geeignet eingestuften Sanierungstechniken/ -verfahren hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Einsatzmöglichkeiten zur Sanierung der Altlast/ Zone auf der Grundlage der festgelegten vorläufigen Sanierungsziele/ -zielwerte

- Schriftliche Darstellung der am Standort grundsätzlich einsetzbaren Sanierungstechniken/ -verfahren unter Berücksichtigung der verwendeten Kriterien

- ggf. Anpassung der festgelegten vorläufigen Sanierungsziele/ -zielwerte bei Fehlen geeigneter Sanierungstechniken/ -verfahren in Abstimmung mit der zuständigen Behörde

### Arbeitsschritt 5: Erarbeitung standortspezifischer Sanierungsszenarien

- Entwicklung möglicher Sanierungsszenarien

- Ausarbeitung und Beschreibung geeigneter Sanierungsszenarien

- ggf. Abstimmung der Sanierungsszenarien auf gesonderte Anforderung des AG und der fachlich Beteiligten, einschließlich Überarbeitung nach Anregungen und Bedenken

### Arbeitsschritt 6: Fachliche Bewertung der Sanierungsszenarien

- Abstimmung des Bearbeitungsablaufes der fachlichen Bewertung mit dem Auftraggeber und den fachlich Beteiligten zur Festlegung des Bewerbungsverfahrens einschließlich der Bewertungskriterien

- Durchführung der fachlichen Bewertung

- Ergebnisse der fachlichen Bewertung und Überarbeitung nach Anregungen und Bedenken

### Arbeitsschritt 7: Durchführung der Kostenschätzung

- Ermittlung aller kostenrelevanten Ansätze zu Mengen, Massen, Flächen, Zeitdauer und Arbeitsansatz

- Erarbeitung einer Kostenstruktur für die Leistungsbereiche Vor-, Kern-, bau- und verfahrensbegleitende sowie Folgeleistungen und Ermittlung der Zeiträume

- Zusammenstellung der Kosten je Sanierungsszenario

- Tabellarische Gegenüberstellung der Gesamtkosten und der Kosten je Leistungsbereich der einzelnen Sanierungsszenarien

- Erstellung eines Kosten-Zeit-Planes

### Arbeitsschritt 8: Kosten-Nutzen-Betrachtung

- Begründete Auswahl des geeigneten Verfahrens zur Kosten-Nutzen-Betrachtung

- Durchführung der Kosten-Nutzen-Betrachtung je Sanierungsszenario einschließlich Empfindlichkeitsberechnung/ Sensitivitätsanalyse sowie Ableitung einer Rangordnung der Sanierungsszenarien

- Abschließende Interpretation und Beurteilung der Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Betrachtung in überschaubarer Form

### Arbeitsschritt 9: Verfahrensbezogene Konkretisierung der Sanierungsziele/ 
-werte und Angabe des Geltungsortes

- Erarbeitung begründeter Vorschläge zur verfahrensbezogenen Konkretisierung von Sanierungszielen/ -werten mit Angabe des Geltungsortes (Bei der Festlegung der Sanierungsziele ist die Angemessenheit in Bezug auf die betrachteten Schutzgüter zu berücksichtigen.)

- Überprüfung der Sanierungsszenarien bezüglich möglicher Änderungen auf Grund der Konkretisierung der Sanierungsziele/ -werte und Darstellung des daraus resultierenden Handlungsbedarfes

### Arbeitsschritt 10: Erarbeitung des Sanierungsvorschlages

- Erarbeitung eines schriftlich begründeten Sanierungsvorschlages

- Zusammenstellen aller Unterlagen zu einem bearbeitungsfähigen Entwurf des Gutachtens zur Sanierungsuntersuchung in Form einer geschlossenen Aktensammlung, Zwischenbericht

- Präsentation des Sanierungsvorschlages entsprechend den Anforderungen des AG, Überarbeitung nach Anregungen und Bedenken

Die Vorgaben, Ergebnisse und Empfehlungen der Arbeitsschritte 3 bis 10 sind im Gutachten zur Sanierungsuntersuchung – Teil III Sanierungsvorschlag zu dokumentieren.

### 2.4 	Sanierungsuntersuchung Teil IV

### Arbeitsschritt 11: Erarbeitung des Sanierungskonzeptes

Die Bearbeitung des Arbeitsschrittes 11 umfasst die Überführung des von den zuständigen Behörden verbindlich festgelegten Sanierungsszenarios in ein Sanierungskonzept mit folgenden Inhalten:

- Zusammenfassung der standortspezifischen Ausgangssituation (Verweis Teil I – III)

- Darstellung der Sanierungsmaßnahmen

- Darstellung der Zulassungserfordernisse und sonstigen Rahmenbedingungen

- Zeitplan, Kostenschätzung und Projektmanagement

- Darstellung des vorgesehenen Qualitätsmanagements

- Erläutern des Sanierungskonzeptes gegenüber Bürgern und politischen Gremien

Der Arbeitsschritt 11 ist in einem Gutachten zur Sanierungsuntersuchung – Teil IV Sanierungskonzept zu dokumentieren.

Die erforderlichen Daten sind in SALKA zu erfassen und die geologischen und Analysedaten bzw. die Gesamtdokumentation an das geologische Archiv des LfULG digital als Bericht im PDF-Format zu übergeben.

SALKA:

Vor Beginn der Bearbeitung hat sich der Gutachter mit der zuständigen Behörde über den Umfang der Dateneingabe in das SALKA abzustimmen (zu bearbeitende Teilflächen, Eingabe Probe- und Analysendaten, Anlegen von Sanierungszonen). Die zuständige Behörde richtet für die Zeit der Bearbeitung eine Freischaltung des Datensatzes und ein Nutzerlogin im SALKA ein. Nach Beendigung der Arbeiten sind die eingegebenen SALKA - Daten durch die Behörde zu prüfen. Die Eingabe der SALKA – Daten ist auf dem entsprechenden Formblatt bestätigen zu lassen [ PHB, Anlagen Teil 2; 2.1.5]. Dieses Formblatt ist dem Gutachten als Anlage beizufügen und ist Gegenstand der Leistungsabnahme.

Geologische und Analysedaten:

Werden im Rahmen der Altlastenbehandlung geologische Untersuchungen durchgeführt 
(z. B. Abteufen von Bohrungen, Rammkernsondierungen oder Schürfen, Errichten von Grundwassermessstellen, Beprobungen und Analytik von Gestein oder Grundwasser, Durchführen von Pump- oder Tracerversuchen sowie von geophysikalischen Untersuchungen), so ist die entsprechende Dokumentation in digitaler Form möglichst als PDF/A-2a (ISO 19005-2:2011) dem LfULG zur Verfügung zu stellen. Ist dies nicht möglich, können notfalls die Formate PDF/A-2b (ISO 19005-2:2011) oder PDF/A-1a bzw. 1b (ISO 19005-1:2005) verwendet werden.

Das Dokument kann durch den Gutachter auf folgenden Wegen an das LfULG übermittelt werden:

- Als Bohrergebnismitteilung zu einer elektronisch gestellten Bohranzeige über ELBA.SAX (max. 30 MB)

- Als E-Mail an bohrarchiv.lfulg@smul.sachsen (max. 10 MB)

- per SiDAS („Sicherer Datenaustausch Sachsen“, ohne Größenbegrenzung)

Dazu sendet der Gutachter folgende E-Mail (ohne Anhang):

An: bohrarchiv.lfulg@smul.sachsen

Betreff „Digitales Altlastengutachten“

Inhalt: Titel des Gutachtens

In der Antwort stellt das LfULG einen Link zum Hochladen bereit und beschreibt die weiteren konkreten Arbeitsschritte zum Übersenden des Gutachtens.

Die Übergabe ist vom LfULG auf dem entsprechenden Formblatt [ PHB, Anlage 2, 2.1.3] zu bestätigen. Dieses Formblatt ist dem Gutachten als Anlage beizufügen und ist Gegenstand der Leistungsabnahme.

### 3	Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnisse

Für die in der SU abgeleiteten Folgemaßnahmen sind Leistungsbeschreibungen einschließlich Leistungsverzeichnis/Leistungsverzeichnisse als versandfertige Ausschreibungsunterlagen zu erstellen. Dafür sind die Vorgaben und Mustertexte dieses Handbuches zur Erstellung von Leistungsbeschreibungen zu verwenden [ PHB, Anlage 1, 1.6.1, 1.6.2]. Zur Entscheidung über die Art des zu wählenden Vergabeverfahrens sind die zu erwartenden Kosten für die Folgemaßnahmen inkl. aller Begleitmaßnahmen anhand von Marktpreisen belastbar abzuschätzen.

Diese Leistung soll als Bedarfsposition vom Bieter im Angebot kalkuliert und erst nach Bestätigung des Gutachtens zur Sanierungsuntersuchung und nach gesonderter Beauftragung erarbeitet werden.

Ein Vorabzug der Ausschreibungsunterlagen ist mit dem AG und dem PC abzustimmen. Erst nach deren Freigabe sind die Unterlagen in der erforderlichen Anzahl fertig zu stellen.